宜昌市重点案件后督察工作总结
省环保厅：

根据环保部《关于加强环境执法后督察工作的通知》（环办［2007］104号）和省环保厅《关于开展重点案件后督察的通知》（鄂环办［2009］40号）要求，宜昌市对列入环境违法案件后督察企业的问题进行了认真整改，近期对后督察企业基本情况进行了现场监察，现将监察情况汇报如下：
一、环境违法案件后督察企业整改落实情况

（一）、湖北宜昌翔陵纸制品有限公司

1、污水处理站气浮设施和污泥脱水设施擅自停运问题。该公司根据污水处理厂气浮环节运行成本高，从节能方面考虑，在未改变其它工艺的情况下，2008年投资新建了一座580m3的竖流式沉淀池，取代了原气浮工艺，经过大半年的运行，能满足中水回用的要求，减少了生化池的进水量，年节约用电量19.8万度，起到了节能减排的效果；由于公司所在地青龙村需要企业污泥改造村杨树林土层和土壤肥力，企业与当地村委会签定了污泥处理使用协议，致使污泥脱水设施停用一段时间,目前已恢复污泥脱水设施。

2、在线监控设施运行不正常、探头安装位置不规范问题。鉴于原有在线监控设施建设单位（长江公司）不能确保售后服务到位，该公司已今年5月更换了在线监控营运商，由武汉慧正环保服务公司负责在线监控设施建设运营，对在线监测探头按规范 进行了重新安装，目前能正常运行。

（二）、宜昌书林纸业有限公司

1、生产废水长期直排白河问题。市环保局于2008年将该公司污水直排纳入了挂牌督办项目，经停产整改后，该公司于去年底新建了污水处理站，并于今年2月19日通过了市环保局现场检查验收。

2、锅炉除尘废水未经处理直排问题。今年3月该企业扩大了锅炉除尘废水沉淀收集池，除尘废水经处理后绝大部分循环使用，极少部分余水引入污水处理站进行进一步处理。

3、该企业在污水处理站建设过程中已同步安装了在线监控设施，目前已投入正常运行。

（三）、宜昌凯普松电子科技有限公司
在线PH数据失真问题。该公司经过认真检查分析发现导致PH数据失真问题的主要原因是PH计未及时校正，出现数值漂移。为此，公司马上对PH计进行校正，将校正周期由原来的一个月校正一次更改为2周校正一次，并请市环境监测站对PH进行比对校验。我局环境监察部门将对在线监控设施进行经常性检查，杜绝此类事情再次发生。

（四）、宜都市威德水质净化有限公司
1、COD超标排放问题，是由于该公司一期氧化沟内推进器故障，致使活性污泥循环不畅，从而影响出水水质COD的超标排放。针对存在的问题，公司对设备进行了全面检修，清空氧化沟，更换推进器四台，新安装推进器轨道立杆两套，检修完毕后重新培养细菌，于2009年3月10日公司委托宜都市环境监测站对出水水质进行监测，其出口监测结果为：COD：49.5mg/L；PH：7.45；SS: 19 mg/L；在监测达标后正式投入运行。
2、COD在线监测设备不能正常运行，是由于设备光电转换器故障，导致光电电压偏差太大，从而致使监测数据结果不稳定，当时自动取水样装置及药品标样结果均正常，针对该问题公司迅速与设备供应商取得联系，及时对在线监测设施进行全面检查维护并更换了新的零部件，调试完毕后已正常运行。经再次对该公司进行现场检查，废水处理设施、COD在线监测设施恢复了正常运行。从4月份开始，我局监测站对该厂加大了监测频次，出水水质各项指标达到国家排放标准。
（五）、宜昌市东阳光生化制药有限公司

宜昌市东阳光生化制药有限公司针对督察提出的问题具体整改措施是：一是对存在的日用水量无统计及记录，现场统计的用水量与在线监测显示数据不一致问题，公司已将各生产车间的废水收集池输出水管安装水表，并做好使用记录，做到有据可查，明白用水。实行清污分流。二是按照排污口规范化标准竖立了废水排放口标志牌。
二、目前存在的问题及整改措施
宜昌凯普松电子科技有限公司存在的问题是：在线监控的氨氮、总磷监控设施损坏。由于该单位的监控设备为外国公司安装的进口设备，购买配件时间较长，目前还没有修复，该公司专题向市环保局进行了报告。我局已明确要求该单位尽快修复氨氮、总磷监控设施，确保在线监控设施正常运行。
三、下一步工作安排
为进一步巩固环保专项整治行动所取得的成果，我局将继续加大环保执法力度，大力开展环保执法专项行动，严厉打击环境违法行为，对重点区域、重点行业、重点问题，集中力量，重点解决。对违法企业，依法查处，绝不姑息迁就，确保执法到位，确保整个专项行动按时圆满完成。同时还要积极引导问题企业的加强整改工作，做好监管和督促，确保企业可持续发展方向，促进全市经济建设协调、快速、健康发展。
　　　　　　　　　　　二〇〇九年十月三十日

附件一：
环境违法案件后督察情况明细表
填报单位：宜昌市环保局                     填报时间：2009年10月30日
	内容
	案件来源
	违法情节
	是否整改到位
	后督察情况

	宜昌市夷陵区宜昌翔陵纸制品有限公司、书林纸业有限公司
	监察通知书（领导批示信访件）
	翔陵：污水处理站气浮设施和污泥脱水设施擅自停、在线监测设施运行不正常、在线监测探头安装位置不规范等问题。书林：生产废水长期经明沟直排白河、锅炉除尘废水未经处理直排、未安装在线监测设施。对于废水直排和未安装在线监测设施问题
	已整改到位
	翔陵：1、污水处理站气浮设施和污泥脱水设施擅自停运问题。该公司根据污水处理厂气浮环节运行成本高，从节能方面考虑，在未改变其它工艺的情况下，2008年投资新建了一座580m3的竖流式沉淀池，取代了原气浮工艺，经过大半年的运行，能满足中水回用的要求，减少了生化池的进水量，年节约用电量19.8万度，起到了节能减排的效果；由于公司所在地青龙村需要企业污泥改造村杨树林土层和土壤肥力，企业与当地村委会签定了污泥处理使用协议，致使污泥脱水设施停用一段时间,目前已恢复污泥脱水设施。

2、在线监控设施运行不正常、探头安装位置不规范问题。鉴于原有在线监控设施建设单位（长江公司）不能确保售后服务到位，该公司已今年5月更换了在线监控营运商，由武汉慧正环保服务公司负责在线监控设施建设运营，对在线监测探头按规范 进行了重新安装，目前能正常运行。

书林：1、生产废水长期直排白河问题。市环保局于2008年将该公司污水直排纳入了挂牌督办项目，经停产整改后，该公司于去年底新建了污水处理站，并于今年2月19日通过了市环保局现场检查验收。

2、锅炉除尘废水未经处理直排问题。今年3月该企业扩大了锅炉除尘废水沉淀收集池，除尘废水经处理后绝大部分循环使用，极少部分余水引入污水处理站进行进一步处理。

3、该企业在污水处理站建设过程中已同步安装了在线监控设施，目前已投入正常运行。

	宜昌凯普松电子科技有限公司
	长江行动
	在线pH数据失真
	已整改到位
	完成整改，并做了比对监测

	宜都市威德水质净化有限公司
	长江行动
	COD超标排放，COD在线监测设施不能正常使用
	已整改到位
	一是COD超标排放，是由于该公司一期氧化沟内推进器故障，致使活性污泥循环不畅，从而影响出水水质COD的超标排放。针对存在的问题，公司对设备进行了全面检修，清空氧化沟，更换推进器四台，新安装推进器轨道立杆两套，检修完毕后重新培养细菌，于2009年3月10日公司委托宜都市环境监测站对出水水质进行监测，其出口监测结果为：COD：49.5mg/L；PH：7.45；SS: 19 mg/L；在监测达标后正式投入运行。二是COD在线监测设备不能正常运行，是由于设备光电转换器故障，导致光电电压偏差太大，从而致使监测数据结果不稳定，当时自动取水样装置及药品标样结果均正常，针对该问题公司迅速与设备供应商取得联系，及时对在线监测设施进行全面检查维护并更换了新的零部件，调试完毕后已正常运行。经再次对该公司进行现场检查，废水处理设施、COD在线监测设施恢复了正常运行。从4月份开始，我局监测站对该厂加大了监测频次，结果出水水质各项指标达到国家排放标准。

	宜昌市东阳光生化制药有限公司
	长江行动
	在线监控实施安装位置不对，排污口不规范
	已整改到位
	具体整改措施是：一是对存在的日用水量无统计及记录，现场统计的用水量与在线监测显示数据不一致问题，公司已将各生产车间的废水收集池输出水管安装水表，并做好使用记录，做到有据可查，明白用水。实行清污分流。二是按照排污口规范化标准竖立了废水排放口标志牌。


附件二：

重大环境违法问题明细表

	序号
	企业名称
	企业基本情况
	存在的环境违法问题
	下一步工作建议

	
	无
	无
	无
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


