宜昌紫云地方铁路项目环境影响报告书
（简本）
中铁第四勘察设计院集团有限公司
甲级  国环评证甲字第2605号
2011年5月    武  汉
目        录
宜昌紫云地方铁路项目平面布置图

1概述
2工程概况与工程分析
3生态环境影响评价
4 声环境影响评价
5 振动环境影响评价
6 电磁环境影响评价
7 水环境影响评价
8 固体废物对环境的影响分析
9 施工期环境影响评价

10环境风险分析
11环保措施
12 初步结论

[image: image1.jpg]-

»
-
’
o 4 -
L -
» B
. )
o /
e L /
a - [/
. v 1/
e \
'S 5
V - Fi /8
. ] \ \,
o i/
» = I/
: / L
\‘ ,,‘.
. /
7
y -
B o
-
A
..n -
: P /
v -
Y,
»





1  总论
1.1 建设项目前期准备情况简介

1.1.1项目名称

    宜昌紫云地方铁路项目
1.1.2 项目地点

枝江市、宜昌市猇亭区
1.1.3项目建设意义
作为猇亭园区、白洋装备园区及姚家港工业园区建设的相关配套工程，本工程的建设顺应了园区建设发展的需要，符合我国“保护环境、保护耕地、节约能源”的重要战略国策，是提高区域产业集群效益，建设社会主义新农村的需要，对于实现区域环境可持续发展，促进和带动沿线地方经济和社会发展具有重要的战略意义。

本项目主要服务于猇亭园区、白洋装备园区及姚家港工业园，通过与焦枝线衔接可通达焦作、柳州以及宜昌等地，是连接国铁与园区之间的一条重要货物联络线，是枝江市及各工业园区对外货物交流的大能力快捷通道。目前焦作、柳州及宜昌等地与园区内货物交流需经焦枝线或经汉宜线运输至邻近车站卸下后，再组织公路进行运输，本线的建设与既有国铁干线构成的通道为园区内货物运输提供了新的便捷通路，可解决宜昌猇亭、白洋地区以及姚家港工业园区快速、大能力运输的问题，缓解运输能力紧张的矛盾。

本项目是优化产业结构，实现规模效应，增强园区竞争优势的需要；是提高运输效率，实现货畅其流，适应运输组织改革的需要；是降低物流成本，提高企业经济效益，促进地区经济发展的需要；是缓解市区道路压力，改善交通基础条件，完善区域路网布局的需要。

1.2环境影响评价实施过程

1.2.1  环境影响评价任务委托

受建设单位委托，由铁四院进行宜昌紫云地方铁路项目的环境影响评价工作。

1.2.2  环境影响报告书编制

遵照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令（1998）第253号），中铁第四勘察设计院有限公司承担本项目的环境影响评价工作。

评价单位接受任务后，认真研究工程设计资料，于2011年4月开始了现场调查和踏勘。通过工程分析和环境影响识别筛选，进行了声环境、振动环境、电磁环境要素现状调查与监测工作及水土流失、水环境、空气环境常规监测资料收集工作；并开展社会调查和公众参与，征询地方环保、规划、农业、林业、水利等部门的意见。在此基础上于2011年5月编制完成本报告书。
1.3 评价目的与指导思想

1.3.1  评价目的

（1）通过对项目建设环境影响的预测和评价，分析消除或缓解工程建设带来环境影响的可行性和经济性，从环境保护角度给出工程是否可行的结论；

（2）对建设项目产生的环境影响提出相应的环保措施和建议，协调城市建设与环境保护的矛盾，作为建设、设计、施工、管理和规划部门下一阶段工作的依据。

1.3.2  评价指导思想

本工程是以路基、桥梁工程组成的地方铁路，线路选线和站场选址紧密结合沿线城市及工业区规划，尽量绕避特殊生态敏感区，避免对城镇社区的分割。

本次评价的指导思想为：本着“以人为本、保护环境”的主导思想，在调查拟建工程所涉及区域的环境质量现状、环境功能要求和既有污染源情况的基础上，根据工程分析，借鉴类似工程建设和运营期对环境造成的影响及治理措施的经验教训，以沿线生态环境、声环境、振动环境、水环境为重点，就生态环境、声环境、振动环境、水环境、电磁环境、空气环境、固体废物污染等不同环境要素，分施工期和运营期预测工程建设对沿线区域环境的影响范围和程度；同时根据国家及湖北省、宜昌市的有关环境保护法律法规，结合工程所在地的总体规划和环保要求，对工程设计中采取的环保措施进行分析，对未能满足环境要求的工程活动提出技术可行、经济合理的替代方案或污染防治措施，减少和控制污染物排放，实现区域总量控制目标。

对本阶段各种设计方案进行环境合理性分析，保证建设项目的环境合法性。将评价结论和有关建议及时反馈建设单位、设计部门和规划部门，从环境保护的角度指导工程设计、施工和工程周围用地规划，力求将本工程对环境的影响减少到最低程度，并为当地环境保护部门的环境管理和环境规划提供科学依据，使本工程实现社会效益、经济效益、环境效益的统一。
1.4  评价范围
1.4.1评价范围

（1）生态环境评价范围

生态影响评价范围以项目拟建区域生态完整性的维护和敏感生态目标的保护需要确定评价范围。本项目生态环境影响评价具体范围如下：

①工程设计外侧轨道用地界向外300m以内区域；

②施工便道中心线两侧各100m以内区域；

③取土场、弃土（渣）场及临时用地界外100m内区域；

④过水桥涵两侧300m以内河（沟）段，通航河流两侧1km河段；

⑤调查线路两侧2km范围内生态环境敏感目标。

（2）声环境评价范围

工程设计范围内铁路外轨中心线两侧200m以内区域。

（3）振动环境评价范围

工程设计范围内铁路外轨中心线两侧60m以内区域。

（4）水环境评价范围

工程设计范围内水污染源及其受纳水体，受纳水体评价范围为排污口上游200m，下游500m。

（5）电磁环境

电视收看受电磁辐射影响评价范围扩展为两侧距线路外轨中心线各80m；新建牵引变电所重点评价的范围为变电所围墙外50米；GSMR基站评价以天线为中心半径50m区域为分析影响的重点范围。

（6）空气环境评价范围

本工程建成后，铁路沿线运营机车类型为电力，无机车废气排放；同时不新建锅炉，无锅炉废气排放；环境空气影响评价对工程施工期和运营期的各个环节进行污染源分析。 
（7）固体废物评价范围

工程沿线各站所产生的垃圾源。

1.5评价工作等级 

（1）生态环境评价工作等级

根据中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T19-1997《环境影响评价技术导则-非污染生态影响》中评价工作等级划分原则，本次生态环境影响评价按二级评价开展。
（2）声环境评价工作等级

本项目为大型铁路项目，途经枝江市、宜昌猇亭区，周围声环境敏感性较高；工程建成之后，路基、桥梁段环境噪声将明显增大，噪声增量大多预计在5dB以上；沿线区域人多地少，居民住宅一般集中设置，因此敏感点的影响人数较多。综上所述，参照HJ/T2.4—1995《环境影响评价导则·声环境》，本次评价拟按一级评价深度进行工作。

（3）水环境评价工作等级

工程范围内的车站污水排放量最大的为沙湾站（最大污水排放量为18m3/d），本工程新增污水排放总量为33.84m3/d，新增污水总量小于1000m3/d，以生活污水为主，属于非持久性污染物，需预测浓度的水质参数数目<10，故污水水质的复杂程度为“中等”；受纳水体水域功能为GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类～IV类。按HT/J2.3-93《环境影响评价技术导则  地面水环境》规定，地表水环境影响评价的等级确定为三级。

（4）空气环境评价工作等级

牵引机车类型为电力机车，无新增燃煤（气、油）锅炉，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008），评价工作按三级从简进行。
1.6评价时段

近期2020年，远期2030年。

按施工期和运营期两时段评价，噪声、振动环境影响评价以运营期近期为主，根据运量兼顾远期。

1.7评价内容和评价重点 
1.7.1  评价内容

通过对本工程环境影响的识别与筛选，确定本次环境影响评价的内容为：
（1）工程概况与工程分析
  

（2）工程沿线环境概况


（3）生态环境影响评价
  

（4）声环境影响评价


（5）振动环境影响评价
  

（6）电磁环境影响评价
（7）水环境影响评价
  

（8）固体废物对环境的影响分析
（9）社会经济环境影响分析
（10）环境风险分析
（11）公众参与
（12）环境管理与监测计划
（13）环保措施及建议
1.7.2  评价重点
依据本工程特点，以生态专题、声、水专题为评价重点。

2  项目概况及工程分析

2.1  工程设计范围

紫云段正线长17.93km，疏解线长3.371km。紫姚段正线长11.11km。疏解线长为2.234km。电厂线长1.76 km。本工程共设置枝江、沙湾、云池、姚家港、猇亭电厂5座车站。

2.2  线路总体走向

枝云段正线沿既有焦柳线并行约1km后折向西跨焦柳线，经云盘垴、赵家冲，跨S325、G318、善溪冲，经涂家华、垭子山村、向家湾，在桂溪湖二组设沙湾站，其后线路避开在建的万福新村，经跑马岗隧道，在云池附近设站，线路终AK17+929.48。枝云段疏解线从站房同侧接出，线路沿既有焦柳线并行约2.3km后折向东，经云盘垴，在赵家铺四组附近与正线接通，疏解线长度为3.371km。枝姚段正线从站房对侧接出后折向东，经峰山岗村三组、官大堰水库北侧、代私堰，跨雅石溪，经高石岗后折向西下穿G318,沿晋煤大道前行，在YAK10+470 处设姚家港站，线路终点YAK11+113.86。枝姚段疏解线从站房同侧接出，线路经黄家店、在峰山岗村附近上跨焦柳线、枝云段正线及疏解线，在周家湾东侧与正线接通，疏解线长为2.234km。猇亭电厂专用线从枝云段云池站尾部接出后跨云池河，沿长江大堤向西，跨横十七路、横十六路，在电厂内设置翻车机场，线路终点ZAK1+760.00。

2.3  车站设置
新建车站4个，分别为沙湾站、云池站、姚家港站、猇亭电厂站。既有车站1个枝江站。
2.4   建设工期
本总工期为1.5年。
2.5  主要工程数量及工程投资
主要工程数量及工程投资见表2－1。
表2－1                贯通线主要工程数量汇总表
	工 程 名 称
	单   位
	总  计

	线路长度
	km
	36.41

	拆迁房屋
	平方米
	96420

	土地征用
	hm2
	280.48

	土石方
	断面万方
	1028.8

	桥涵
	特大桥
	座-延长米
	6-5590.3

	
	大、中桥
	座-延长米
	7-1401.8

	
	涵  洞
	座-横延长
	75-2714

	隧道
	座-延长米
	1-1396

	车站
	座
	5

	工程总投资
	万元
	205017.54


2.6  运量

表2－2          货运量汇总表                           单位：万吨
	区段名称             年度
	2020年
	2030年

	
	到达
	发送
	合计
	到达
	发送
	合计

	枝江至云池段
	467
	515
	982
	702
	595
	1297

	焦作方向
	370
	300
	670
	600
	350
	950

	柳州方向
	50
	120
	170
	52
	140
	192

	宜昌方向
	47
	95
	142
	50
	105
	155

	枝江至姚家港段
	152
	364
	512
	273
	587
	910

	        焦作方向
	110
	320
	430
	190
	510
	700

	柳州方向
	22
	30
	52
	53
	50
	103

	宜昌方向
	20
	14
	34
	30
	37
	67


2.7   列车对数及需要通过能力

列车对数见表2-3。
表2－3              列车对数表                   单位：对/日
	区  间
	2020年
	2030年

	
	直区
	小运转
	计
	直区
	小运转
	计

	紫云段
	6
	2
	8
	8
	2
	10

	紫姚段
	4
	2
	6
	6
	2
	8


各区间需要通过能力见表2-4。
表2－4           区间需要通过能力表          单位：对/日
	区间
	2020年
	2030年

	
	直区
	小运转
	需要通过能力
	直区
	小运转
	需要通过能力

	紫云段
	6
	2
	10
	8
	2
	12.5

	紫姚段
	4
	2
	7.5
	6
	2
	10


2.8  桥梁
(1)枝江至云池段
枝江至云池段疏解线有特大桥1 座，桥长768.1m，占线路总长的2.79%。枝江至云池段正线共有特大桥3 座、大桥1 座，合计2942延长米，占线路总长的16.41%，最长的桥梁为善溪冲特大桥，桥长997.0m。

    (2)枝江至姚家港段

枝江至姚家港段疏解线有大桥2座，合计303.7延长米，占线路总长的13.6%，最长的桥梁为跨焦柳线2号大桥，桥长164.2m。枝江至姚家港段正线共有特大桥2 座、大桥4 座，合计2943 延长米，占线路总长的26.5%，最长的桥梁为雅石溪特大桥，桥长1389.4m。

2.9  隧道
本线共设1座跑马岗隧道，隧道总长1396延长米，占线路总长度的6.75％。
2.10  路基
全线区间路基土石方共329.85×104m3，区间路基支挡结构圬工总数为8.60×104m3，区间路基防护工程圬工总数为6.81×104m3，区间路基附属工程圬工总数为4.72×104m3。路基工点类型主要有膨胀土路堤、浸水路堤、软土及松软土路堤、膨胀土路堑等类型。
2.2  工程污染源分析


2.2.1  施工期环境影响分析

（1）工程施工期路堤填筑、路堑开挖、车站修筑等工程活动，将导致地表植被破坏、地表扰动，易诱发水土流失，以深路堑、软土路基、浸水路堤等特殊路基地段较为突出。取土场、弃土（渣）场取弃工程行为使地表局部地貌改变，原稳定体失衡，易产生水蚀。

（2）工程对土地的占用将改变土地使用功能，对当地的农业、林业、水产养殖业产生一定影响。

（3）工程施工对两侧城镇道路交通、水运产生不利影响；材料运输、设备施工作业产生的噪声、振动对两侧200m范围内的民众正常生活、工作产生不利影响。

（4）本工程桥梁比重较大，桥梁基础钻孔桩施工产生的泥浆废水，以及施工人员驻地排放的生活污水都会对周围水环境造成污染。

（5）施工作业、材料运输过程中产生的粉尘、燃油施工机械废气排放将影响200m以内的空气环境，并且以粉尘污染为主。

（6）工程建设将拆迁部分房屋，对拆迁居民生活质量带来短期不利影响。

（7）工程建设将拆迁大量工厂，如安置不好，会造成人员失业，影响居民生活质量。

2.2.2   运营期环境影响简要分析

本项目运营期环境影响主要来自线路、车站、变电所等。具体表现如下：

（1）列车在线运行产生的噪声、振动、电磁干扰对沿线居民生活环境、电视无线收视产生不利影响。

（2）车站产生的噪声、污水、粉尘、固体废物等排放等对环境有一定影响。

（3）牵引变电所产生的工频电磁场对附近居民有一定的不利影响。

3  生态环境影响评价
（1）工程将永久占用一定耕地，在一定程度上对沿线农业生态系统产生不利影响。在施工期，临时占地也将在一定程度上使原有的土地利用发生改变，造成土壤贫瘠，有机质含量低，养分易被淋溶，地表植被破坏等。尽管施工完毕后，这些临时用地通过清理场地，复耕等措施，逐步恢复其原有功能，但这种潜在影响可能还将持续几年。
（2）工程施工将造成路基、车站等永久占地内植被的永久性消失和施工营地、施工场地等临时用地内植被的暂时性消失。工程用地所占植被类型以农业植被为主，另有部分经济林植被。农业植被、林业植被在人为控制下为主导植被类型，工程占地相对于整个区域比重较小，不会破坏其主导地位。但工程建设完成后进行生态绿化时，如引入非本地土树种，将增加外来植物入侵的风险，外来植物入侵后将侵占农业用地及经济林，威胁农业植被、森林植被的主导地位。

（3）设计 对部分因路基占用或破坏的既有农田灌溉设施或排洪沟渠均按原标准恢复。对工程占用的水利设施均以不低于原标准要求予以还建。全线共设置的桥涵数量可维护原有农灌系统的功能，能够保证沿线地区农业的可持续发展。

4  声环境评价
4.1  声环境现状

评价范围内声环境敏感点主要为居民住宅，多为80年代后建设。敏感点多为1～2层建筑，线路起点处受既有焦柳铁路噪声影响的敏感点声环境质量多不能满足标准限值要求，其余路段声环境质量较好，基本能满足标准限值要求。

根据现场踏勘调查，工程评价范围内声环境敏感点共19处，均为居民住宅。
4.2  声环境预测
本工程评价范围内共19处环境敏感点，均为居民住宅，现状监测值昼间为49.0～63.0dB（A），夜间为39.7～63.1dB（A），昼间全部满足标准限值要求，夜间4处敏感点超标1.3～9.3dB（A），超标敏感点主要集中在既有铁路沿线。
受既有铁路噪声影响的敏感点共4处，现状监测值昼间为54.5～62.8dB（A），夜间为51.0～63.1dB（A），昼间全部满足标准限值要求，夜间4处敏感点超标1.3～9.3dB（A）。
不受既有铁路噪声影响的敏感点共15处，现状监测值昼间为48.7～58.0dB（A），夜间为39.7～47.6dB（A），敏感点环境噪声昼夜均能满足标准限值要求，声环境较好。
5  振动环境评价

沿线19处敏感点环境振动昼间在49.7～72.8dB之间，夜间在45.3～73.0dB之间。其中：
①既有焦柳铁路周边4处敏感点受既有铁路振动影响，环境振动昼、夜间分别为67.6～72.8dB、67.9～73.0dB，均满足“铁路干线两侧”标准要求。
②其余沿线15处敏感点主要受社会生活中人群活动产生的无规振动影响，昼间环境振动为49.7～54.5dB，夜间环境振动为45.3～54.0dB，满足“混合区、商业中心区”标准要求。
为给地方规划提供依据，根据工程特点预测出典型线路形式、地质条件的振动达标距离如下表所列。
            铁路振动影响达标防护距离            单位：m
	衰减至“80dB”所需距离（m）

	路基
	桥梁

	19
	10


注：1、达标距离未考虑不同类型建筑物基础对振动的衰减作用；

2、振动防护距离确定条件：货物列车速度为72km/h。
3、已敷设无缝线路。
本次工程正线区段路基、桥梁型线路的振动达标防护距离分别为19m和10m。
沿线的18处振动敏感点、计45个预测点，环境振动昼（夜）间在70.6～84.5dB之间。
其中：
a．距线路外轨中心线30m以内区域的13处敏感点中，环境振动昼（夜）间在75.0～84.5dB之间，10处敏感点超过“80dB”。
b．沿线距线路外轨中心线30m及以外区域敏感点内，环境振动昼（夜）间在70.6～79.7dB之间，均低于GB10070-88《城市区域环境振动标准》中“铁路干线两侧”标准要求“80dB”。
6  电磁环境评价
（1）电视接收影响分析

工程建成后，列车运行产生的电磁辐射使沿线各频道信噪比均有很大程度的降低，对距铁路40m以内采用天线收看电视的用户有较明显影响。
由于沿线地区有线电视普及率高达90％以上，总体来说，受工程后过车时的干扰影响较小。
（2）牵引变电所的影响分析 

牵引变电所产生的工频电场和工频磁感应强度很低，符合HJ/T24-1998中规定的相关限值要求。
7  水环境影响评价
（1）根据本次工程设计，云池站、猇亭电厂站污水均主要为生活污水。设计对于两站生活污水采用化粪池处理，根据上述预测结果，车站生活污水经化粪池处理后能满足GB8978-1996《污水综合排放标准》之三级排放标准的要求，设计的污水处理工艺可行。
（2）枝江站生活污水经地埋式污水处理设备处理后，水质能够达到GB8978-1996《污水综合排放标准》之一级排放标准的要求。

（3）沙湾站、姚家港站站址附近无市政污水管网及污水处理厂，近期内规划不确定。附近长江属于II类水体，不宜排放。沙湾站、姚家港站生活污水经地埋式污水处理设备处理后，水质能够达到GB/T 18920— 2002《城市污水再生利用标准》之城市绿化杂用水标准的要求，可用于站区绿化用水。
8  固体废物对环境的影响分析
工程建成后，所有垃圾经定点收集并及时清运，交由当地环卫部门统一处理，对环境影响不大。

9  施工期环境影响评价
（1）本工程施工对环境造成一定影响，一般情况下，施工期的环境影响在施工结束后都会消除。施工中应严格执行《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》及地方有关建筑施工环境管理的法规；并将本次评价所提的各项建议措施落实到施工的各个环节，做到文明施工，使施工期环境影响降到最低。

（2）施工期仅征地拆迁等工程活动对环境的影响属永久性的影响，其余均为暂时性影响，通过采取相应的预防和缓解措施后，可使受影响的环境要素得到恢复或降到最低程度。
（3）妥善处理市民投诉。本工程施工范围广、时间长，不可避免会造成附近居民生活不便，正确对待和妥善处理群众投诉，很大程度上使得问题能够得以顺利解决。为此，施工单位应专门设立“信访办”，接待群众投诉并派专人限时协调解决，宣传、解释工作到位，尽量争取居民谅解，取得市民的支持和理解。
10 环保措施
（1）噪声治理措施

设备选型及车间降噪，修建围墙，设置车辆行驶标志。厂界噪声达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》相关标准要求。
本次工程采用的是有缝线路，从声学角度考虑，有缝线路的噪声源强较无缝线路的噪声源强大3.8dB，因此，评价建议将本次工程全线敷设无缝线路。

工程实施后，受本工程铁路噪声影响，沿线声环境质量有所下降，本评价通过噪声污染治理，使本线工程铁路噪声达标或居民住宅满足使用功能要求。
对位于工程后或距铁路较近、影响较大或铁路夹心地带的敏感点，本次评价建议对其采取功能置换的降噪措施，使住户不再受铁路噪声影响。

本线工程沿线桥梁和路堤地段多满足声屏障实施条件，该措施虽投资相对较多，但在防治噪声污染的同时，不会对敏感点的使用功能带来负面影响，因此，对距离铁路较近的集中敏感点，噪声治理优先考虑声屏障措施；对距铁路较远，或规模小、分布零散的声环境敏感点，以及同时受其它工程噪声影响而超标的敏感点，噪声治理以建筑隔声防护为主。
本次评价采取的噪声污染治理措施主要有：
敷设无缝线路30.8km，需投资616万元；对零散居民敏感点设置隔声通风窗1190平方米，投资89.3万元。对位于距新建铁路较近、受铁路噪声影响较大和铁路夹心地带的噪声敏感建筑实施功能置换，共计置换14处敏感点住宅9750m2，投资682.5万元。

噪声污染防治措施费用总计1387.8万元。

（2）减振措施

由于噪声专题中已建议一次铺设无缝钢轨并对部分敏感建筑进行功能置换，采取上述措施后，所有振动环境敏感点振动预测值均低于80dB，能够满足标准限值要求。
（3）污水防治措施

① 运营期污水处理措施

            沿线站、所污水处理措施表
	名称
	车站性质
	污水性质
	设计污水处理工艺
	执行标准
	评价建议新增

污水处理工艺

	云池站
	新建
	生活污水
	化粪池
	三级标准
	设计污水处理工艺可行，无需新增。

	猇亭电厂站
	新建
	生活污水
	化粪池
	三级标准
	设计污水处理工艺可行，无需新增。

	枝江站
	既有
	生活污水
	化粪池、地埋式污水处理设备
	一级标准
	设计污水处理工艺可行，无需新增。

	沙湾站
	新建
	生活污水
	化粪池、地埋式污水处理设备
	城市绿化杂用水标准
	设计污水处理工艺可行，无需新增。

	姚家港站
	新建
	生活污水
	化粪池、地埋式污水处理设备
	城市绿化杂用水标准
	设计污水处理工艺可行，无需新增。


②施工期污水处理措施
施工期的生产、生活污水的防护措施合计22万元，具体见下表。

      施工期本工程新增污水处理措施表
	措施内容
	个数
	新增投资
（万元）

	施工场地
	化粪池
	10
	5

	
	沉淀池
	10
	10

	桥梁工程
	沉淀池
	5
	5

	隧道工程
	沉淀池
	2
	2

	合    计
	22


（4）大气污染

本工程中的机车采用电力牵引，没有新增锅炉设备，不会新增大气污染源。

（5）固废治理措施

运营期车站产生的生活垃圾等固体废物，由当地环卫部门集中处置。
（6）电磁污染防治措施
工程建成后，列车产生的电磁辐射对沿线居民收看电视的影响可通过接入有线电视网来消除，同时可完全消除车体的反射和遮挡影响。建议对受工程影响的电视用户预留有线电视入网补偿经费。补偿原则是对采用天线收看，工程后接收质量明显下降的敏感点给予补偿。

（7）生态恢复和水土保持措施

①  生态恢复

为了减缓本工程对沿线生态环境产生的不利影响，本次设计的生态保护原则与措施如下：

合理调配土石方，并对集中取土场取土完毕后进行植物、工程防护，避免对周围环境造成影响。

为了减小水土流失量，工程采取的措施是对路基边坡采用相应的防护措施，可有效的减小对生态环境的影响。

被拆迁居民需要安置，为了保证被拆迁、征地的居民不因本工程实施而降低生活水平，已计列征地、拆迁专项费用，在工程实施过程中，按照国家既定政策拨付给受影响的居民。
根据文物保护法和沿线地下文物保护管理的规定，在工程范围内有可能埋藏文物的地方施工前要进行考古调查和勘探。在施工过程中一旦发现古墓葬或文物应立即停工，并迅速向主管部门报告，待有关部门和专家处理并同意后再行施工，以避免文物古迹的直接损害，把影响降到最低。
②  水土流失工程防治措施

在路基设计中采取综合治理措施，如路基边坡空心砖内客土草灌结合防护、混凝土路肩挡土墙收坡、干砌片石防护等防护措施。
加强路基边坡防护及路基排水措施。对易产生坍塌病害的地段，宜尽量避免雨季施工；路基土石方及支护工程应协调紧凑，开挖后及时进行支护工程施工，以防止边坡坍塌、水土流失。

尽量移挖做填，减少购地取土占地，需大量填方地段，应结合沿线情况尽量设集中取土场取土，工程取土，需与当地政府行政部门配合，结合农业、水利、城市规划的需要进行取土，防止滥挖滥填，破坏环境。

应注意并加强对农灌系统的保护，需要侵占时，应进行补偿性修复；工程扰动地表径流时，应对其堤岸采取防冲刷措施，施工结束后应及时清理水道，防止淤积。

对于工程设置的混凝土拌合站，对拌合材料的运输、堆置、调配、污水处理等应严格控制，尽可能地减少对环境污染。
11初步结论
工程建设将对工程所在区域的生态、水、声环境、振动环境等产生一定程度的不利影响，由于设计采取了积极有效的防治措施，本报告又提出了有针对性的防治措施和建议，在这些环保措施与主体工程实现“三同时”的基础上，同时加强监控管理，本工程对环境的影响可以得到部分控制和减缓。

本工程符合社会效益、经济效益和环境效益协调统一的原则，从环境保护角度而言项目建设是可行的。
