
宜昌市职教园工程项目

环境影响评价报告书
（简本）
目  录
11 总论


32 建设项目概况


93 工程分析


174 结论与建议




1 总论
按照《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.1-93、HJ2.2-2008、HJ/T2.3-93、HJ2.4-2009）要求，并根据拟建项目的排污特征、污染物排放量及项目所在地的环境功能区划要求，确定评价工作等级及评价范围如下：
(1)大气环境

根据大气导则：同一项目有多个（两个以上，含两个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。根据项目的初步工程分析结果，本项目共有4个同类型的2t/h的燃煤锅炉，运营期会产生SO2和烟尘。由于4台锅炉型号和污染防治措施一致，因此污染源和排放的污染物浓度相等。故本次评价选取其中一台锅炉产生的SO2、烟尘的最大地面浓度占标率Pmax及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%作为大气环境影响评价工作等级的判定依据。根据HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则•大气环境》中规定的大气评价等级及推荐的估算模式计算Pmax，其计算结果见表1-1。经过对照，确定大气环境影响评价等级为三级。
表1-1  大气环境影响评价判定依据表

	项目
	SO2
	烟尘

	下风向最大预测浓度（mg/m3）
	0.04844
	0.00818

	环境空气质量标准（mg/m3）
	0.5
	0.9

	最大占标率出现距离（m）
	228

	Pmax（%）
	9.89
	0.91

	D10%
	＜距校界
	＜距校界

	评价等级判定值
	一级
	Pmax≥80％，且D10%≥5km

	
	二级
	其他

	
	三级
	Pmax＜10％或D10%＜污染源距厂界最近距离


 (2)水环境

工程建成后污水排放总量为5472m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮等，废水拟经校内污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》二级标准后，经土门河排入柏临河，土门河流量为2.5m3/s，属于小河。根据《环境影响评价技术导则（地面水环境）》（HJ/T2.3-93）中规定，确定地表水环境影响评价等级应为三级，见表1-2。
表1-2  水环境影响评价判定依据表

	评价等级
	污水排放量（m3/d）
	水质类别
	水域规模
	水质复杂程度

	三级
	5000≤5472＜10000
	Ⅳ
	小河
	简单


(3)噪声

该项目所在地，除临S107线的第一排建筑为4a类声环境功能区，学校为1类声环境功能区外，其它区域为2类声环境功能区；项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级有一定程度的增加（3~5dB（A）），受噪声影响人口数量增加较多。

根据HJ2.4-2009声环境影响评价工作等级划分依据：如建设项目符合两个以上级别的划分原则时，按较高级别的评价等级评价，确定声环境影响评价工作等级为二级。

(4)生态评价

《环境影响评价技术导则—非污染生态影响》（HJ/T19-1997）中规定：工程影响范围＜20km2，主要生态影响小，不位于敏感地区的项目，评价工作级别为3级。

该项目总占地1966亩（即1.31km2），周边均为人工生态环境，处于人类开发活动范围内，并无原始植被生长和珍贵野生动物活动。项目主要生态影响及变化程度为：①生物量减少，远小于50%；②物种多样性的减少，远小于50%；③绿地数量减少，连通程度变化较小；④不会荒漠化；⑤无本导则中规定的敏感区。按照《环境影响评价技术导则—非污染生态影响》（HJ/T19-1997）的要求，确定本次生态环境评价工作级别为3级。
根据各环境要素的评价等级确定其评价范围见表1-3。

表1-3  项目评价范围一览表

	评价因子
	评  价  范  围

	环境空气
	以三峡技工学院的食堂的锅炉烟囱为中心点，以2.5km为半径的圆内的区域

	地表水
	土门河的主要评价范围可为排污口上游500m及其至柏临河段；柏临河评价范围为土门河入河口上游500m至下游3km的河段。

	噪  声
	拟建项目周界外200m范围

	生  态
	项目拟建区周围1km范围


2 建设项目概况

2.1项目基本情况

(1)项目名称:宜昌市住房和城市建设委员会宜昌市职教园工程项目

(2)建设单位:宜昌市住房和城市建设委员会

(3)建设性质:新建
(4)建设地点: 湖北省宜昌市夷陵区龙泉镇车站村(见地理位置图)

(5)项目总投资：本项目投资估算为137895.91万元，主要由政府投资，由市财政局负责筹措职教园建设资金；另外采用BOT等模式市场化运作，形成多元化办学格局，减少政府投资。
 (6)法人代表： 李向东
(7)联 系 人： 邓 伟

（8）联系电话： 13972048630
2.2主要建设内容
职教园融高职、中职和技工教育于一体，进入职教园的学校为1所高职学院、2所中职学校、1所技工学校。分别是三峡旅游职业技术学院、宜昌市三峡中等专业学校（由市教育局管理的城市建设学校、水利电力学校、艺术学校、商业学校、葛洲坝旅游学校合并组建）、宜昌市机电工程学校（夷陵区职教中心）、湖北三峡高级技工学校（由宜昌市人社局管理的第一技校、工业技校、机电技校、纺织技校合并组建）。
目前宜昌市机电工程学校位于项目选址所在地，本项目保留其建筑物，仅新增另外三所学校的用地1612亩。因此本次评价将宜昌市机电工程学校作为项目施工期的敏感目标和环境现状，仅在项目运营期纳入污染分析，而新增的另外三所学校的施工期和运营期均为评价对象。

2.2.1主要经济技术指标

本项目的主要经济技术指标表见表2-1。

表2-1  项目主要经济技术指标表
	序号
	内容
	指标值
	单位
	备注

	1
	总占地面积
	1612
	亩
	不包括宜昌市机电工程学校

	2
	总建筑面积
	367020
	平方米
	

	3
	建筑占地面积
	81560
	平方米
	

	4
	容积率
	0.34
	-
	

	5
	绿地面积
	80万
	平方米
	

	6
	绿地率
	74
	%
	

	7
	生均绿地面积
	33.3
	平方米
	

	8
	规划总人口（学生）
	24000 
	人
	

	9
	生均用地面积
	44.8
	平方米/人
	

	10
	总投资
	137895.91 
	万元
	


2.2.2建设规模

职教园的办学规模为3.3万人，其中三峡旅游职业技术学院6000人；宜昌市机电工程学校9000人；宜昌市三峡中等专业学校10000人；湖北三峡高级技工学校8000人，共有教职工1800人。

职教园占地1966亩，其中三峡旅游职业技术学院515亩、三峡中等专业学校328亩、三峡高级技工学校315亩、宜昌市机电工程学校354亩、宜昌市就业局公共实训基地130亩、公共基础设施占地324亩。保留宜昌市机电工程学校建筑物90000m2，新建建筑物367020m2，职教园总建筑规模将达到457020m2。
2.2.3项目组成

本项目包括建筑物工程、场地平整工程、园区内市政道路及配套管网、河道改造和景观绿化工程。建筑物工程有：教学楼、实训楼、学生宿舍、学生食堂、教师办公室、公共实训区、图书馆、行政办公楼、体育馆、商服中心、学生活动中心、综合实训楼、酒店、标准田径场；园区内市政道路及配套管网为：道路工程、排水工程、管线工程、照明工程、绿化工程；河道改造为土门河的河道清淤及河道改道。建设项目组成详见表2-2。

表2-2  项目主要组成一览表 
	序号
	工程类别
	名称
	工程数量
	可能的环境影响

	
	
	
	
	施工期
	运营期

	1
	建筑物工程
	教学楼
	76970 m2
	施工噪声

施工扬尘

施工废水

建筑垃圾

生活污水

生活垃圾
生态和景观影响
	噪声

污水

生活垃圾

餐饮油烟

锅炉废气

汽车尾气

	
	
	实训楼
	16000 m2
	
	

	
	
	学生宿舍
	135650 m2
	
	

	
	
	学生食堂
	28200 m2
	
	

	
	
	教师办公室
	8200 m2
	
	

	
	
	公共实训区
	22000 m2
	
	

	
	
	图书馆
	10000 m2
	
	

	
	
	行政办公楼
	10000 m2
	
	

	
	
	体育馆
	8000 m2
	
	

	
	
	商服中心
	7000 m2
	
	

	
	
	学生活动中心
	5000 m2
	
	

	
	
	综合实训楼
	23000 m2
	
	

	
	
	酒店
	17000 m2
	
	

	
	
	标准田径场
	64000 m2
	
	

	2
	场地平整工程
	场地平整工程
	100万m2
	
	 -

	3
	园区内市政道路及配套管网
	道路工程
	-
	
	噪声

汽车尾气

	
	
	排水工程
	-
	
	

	
	
	管线工程
	-
	
	

	
	
	照明工程
	-
	
	

	
	
	绿化工程
	-
	
	

	4
	河道改造
	河道改造
	1.3km
	
	-

	5
	景观绿化
	景观绿化
	80万m2
	
	-


2.3项目平面布置

总体布局采用“轴线发展+放射组团”的结构，轴线上分布综合发展区、信息与体育共享区及文化生活共享区，实现了公共资源、体育设施、商业服务和交通网络的高度共享和充分利用。由圆形共享区向外辐射高职、中职和技校三个生长组团，三个组团功能分区同样采用发散式的布局方式，以教学区围绕共享区，以生活区包围教学区，运动实训区围绕生活区展开的环形放射空间布局，用地分区明确，体现“集中、弹性、生长”的发展理念和现代职教园的设计风貌。有利于教学资源的优化配置，促进各校学科的融合与渗透，促进校际交流，优势互补，形成具有创新理念的规划结构。

根据建设单位提供的职教园平面图，职教园共有四个主出入口，其中东入口为宜昌市三峡中等专业学校的主出入口，南入口为宜昌市机电工程学校的主出入口，西南入口为三峡旅游职业技术学院的主出入口，西北入口为湖北三峡高级技工学校的主出入口。其中东入口的宜昌市三峡中等专业学校和南入口的宜昌市机电工程学校为中职组团，西南入口的三峡旅游职业技术学院为高职组团，西北入口的湖北三峡高级技工学校为技工组团。由四个主出入口进入职教园，分别为各学校的学生宿舍、教学楼和食堂等，圆形共享区内有图书馆、行政办公楼、综合实训楼和体育馆。

2.4项目现状及周边情况
2.4.1项目现状

（1）项目土地现状

拟建项目由三峡旅游职业技术学院、宜昌市三峡中等专业学校、宜昌市机电工程学校、湖北三峡高级技工学校组成。目前宜昌市机电工程学校位于项目选址所在地，本项目保留其建筑物，仅新增另外三所学校的用地1612亩。拟建项目用地需征用土地，拆迁建筑物。征用土地类型主要为住宅和商服用地、旱地、水浇地、果园、科教用地（夷陵区特殊教育学校和龙泉镇土门初级中学）、水塘等。现有陆地植物为蒿类、狗牙根等野生植物及居民种植的小叶榕和以柑橘为主的果树，现有水生植物为香蒲、荷叶等。均不属于国家保护植物。建设方已制定了拆迁安置方案，保证项目顺利实施。

（2）宜昌市机电工程学院现状

宜昌市机电工程学院位于湖北省宜昌市夷陵区龙泉镇，现有教职工400多人，在校生5600余人。开设16个专业，拥有32个教学实验室，4个多媒体教室和计算机中心及数控、家电、电工、机动车、机加工等6个实训中心。
目前的污染源主要为污水、餐饮油烟、锅炉废气和固体废物等。三废均得到妥善处理，项目用地范围内无遗留环境问题。
2.4.2周边情况

项目用地东北临一山坡，东南和南侧紧邻S107线（即汉宜路），S107南面为多为三层左右的商铺和居民楼，有湖北炅钢模型有限公司、宜昌市鑫晨防水材料厂等企业，西南侧多为耕地和果园，宜昌泵业有限公司位于项目西南侧；西北侧为果园和居民楼；北面为果园和少量居民住宅。

2.5公用工程
(1)供电

项目用电由宜昌市夷陵区供电公司提供，主要用于教学和生活。
电源采用4台1000 kVA的干式变压器，配电室内设高压开关柜，变压器和低压配电柜等。动力负荷使用电压为380V，照明负荷电压220V。地下室配电干线沿电缆桥架明敷。竖向干线沿竖井垂直桥架明敷，照明分支穿PVC型阻燃硬塑料管暗敷，小容量动力设备配线穿镀锌铜管暗敷。项目在地下室设置柴油备用发电机2台，容量1500kVA电源，保证用电可靠性。

 (2)供水

项目用水由宜昌市夷陵区自来水厂提供，由市政给水管接入DN300给水管两根。为满足生活用水需要，本工程生活给水采用分区供水方式，低区利用市政管网压力直接供水，高于10m的建筑物利用高区变频泵加压供水。室内生活给水系统与消防给水系统分开设置，各为独立系统。

(3)排水

本项目采用雨污分流制。雨水排水方式为：采用屋面雨水和建筑物外雨水混合排入校区雨水管道。雨水管道布置原则依据地形、地势坡向布置，雨水就近、分散自流排入土门河。污水系统：废水经收集后，进入校内自建的污水处理站，经过处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级排放标准后，排入土门河，流入柏临河。
(4)道路工程
校园外由规划建设和已建的道路组成，东北侧和西北侧为茶场路，东南侧为S107（即汉宜路），西南侧为东山四路，北侧为两河路。校园内的道路系统由校园入口、主干道、次干道、支路以及步行体系构成。
 (5)景观绿化工程
在尊重和利用当地自然条件的基础上，充分保持原有的生态和地形地貌特征，并加以整合和强化，使之更适应校园整体结构。以大片当地植被与树木形成郁郁葱葱的生态谷，通过水体、林带以及东北角的山体廊道向校园外围延伸，融于整个生态系统中。

为创造一个优美、安静的学习环境，本项目总的景观绿地面积为80万m2，占校园总面积的74%，生均绿地面积为33.3平方米。在主要步行街道及院落中以常绿乔木为主导树种。绿化区域中种植草本、木本花卉进行不同形状的几何修整，不同色彩植物有规则间排，院中布置连片花卉，常绿植物以剪修小灌木为主。

(6)供热工程

锅炉产生的蒸汽用于食堂蒸煮，热水供学校澡堂淋浴使用。宜昌市机电工程学校食堂已有1台2t/h燃煤锅炉，另外3所学校各新增1台2t/h燃煤锅炉。

(7)医疗工程

根据建设方提供的资料和项目平面图，本项目利用现有宜昌市机电工程学校内的医务室商店，可购买药品，若为较严重疾病，则到校外医院就诊。

2.6项目实施进度计划
据建设方提供的项目建议书，本项目建设工期为24个月（2011年5月-2013年4月）：2011年5月启动三峡旅游职业技术学院的建设；2011年6月启动机电工程学校改造工程和园区道路管网建设；2011年7月启动中心共享区域和公共实训基地建设；2011年9月启动三峡中专和三峡高级技校的建设。确保2011年年底前三峡旅游职业技术学院建成入住，2012年9月前职教园主体建筑全面完工，2012年底至2013年初完成附属构筑物、景观绿化及收尾工作。
3 工程分析

3.1施工期污染源分析

本项目施工过程中开挖土石方、土建施工、建筑材料和机械设备的运输均有大气污染物（粉尘、汽车尾气等）及噪声产生；同时，施工过程中也有废水产生，如现场道路洒水、混凝土搅拌等施工用水和施工人员生活用水以及生活垃圾等。产污环节见下表3-1：

表3-1  施工期产污环节分析
	工程内容
	污染类型
	产污环节说明
	主要污染因子

	土方工程
	废水
	地坑渗水、地表径流、机械维修等
	SS、石油类

	
	噪声
	挖土机、推土机、铲运机噪声
	LAeq

	
	废气
	来自临时堆场、土方开挖
	扬尘

	
	
	车辆发动机运行
	HC、NO2等

	
	固废
	来自地基开挖
	弃土

	桩基工程
	废水
	来自地坑渗水、机械维修等
	SS、石油类

	
	噪声
	打桩机动力装置噪声
	LAeq、振动

	
	废气
	柴油动力装置尾气
	HC、NO2等

	
	固废
	---
	渣土

	钢筋混凝土结构工程
	废水
	混凝土浆水
	SS

	
	噪声
	焊机、除锈机、切割机等设备噪声
	LAeq

	
	废气
	焊接烟尘
	烟尘

	
	
	除锈打磨
	粉尘

	
	固废
	下料等
	边角料、废弃砂盘、模板等

	结构安装工程、防水工程、装饰工程等
	废水
	地面清洗、砂浆等
	SS

	
	噪声
	运输车辆、钢筋钢板装卸、起重动力装置、浇注机、空压机（喷涂用）等
	LAeq

	
	废气
	物料、弃渣临时堆放
	扬尘

	
	固废
	金属丝、废弃钢筋混凝土、砖石等
	建筑垃圾

	施工人员日常生活活动
	废水
	生活污水
	CODCr、BOD5、SS、氨氮等

	
	固废
	生活垃圾
	生活垃圾


3.2运营期污染源分析
项目运营期主要污染源是生活废水、生活垃圾等，同时还会有一些锅炉废气、餐饮油烟、汽车尾气及各机械设备产生的噪声等。
3.2.1大气污染源
项目废气主要来自以下几个方面：

(1)锅炉废气

根据本项目情况，4所学校各配有1台2t/h的蒸汽锅炉，锅炉产生的蒸汽用于食堂蒸煮，热水供学校澡堂淋浴使用。锅炉燃料为煤，每台锅炉耗煤量为266kg/h，每天工作5小时，扣除寒暑假，每年工作300天，每台锅炉耗煤量为1.33t/d，即399t/a，项目总耗煤量为5.32t/d，即1596t/a。
根据燃料性质，先计算出每台锅炉的烟气量为8.91×106Nm3/a；SO2产生量5.43t/a，产生浓度为609mg/m3；烟尘产生量14.41t/a，产生浓度为1617mg/m3。则项目烟气总量为3.56×107Nm3/a；SO2产生总量21.72t/a，产生浓度为609mg/m3；烟尘产生总量57.64t/a，产生浓度为1617mg/m3。
(2)汽车尾气

①主干道汽车尾气

校园主干道上来往汽车排放的尾气会对该区域的大气环境产生一定的影响。
机动车辆尾气中主要的污染物为总烃（THC）、NOX、CO。项目日平均车流量为400辆，根据类比调查，车流量按大、中、小型车2：5：48推算，经计算得出主干道平均车辆尾气污染排放源强，见表3-2。

表3-2  运营期车辆尾气污染物排放源强[单位：kg/d]

	预测时段
	Nox
	CO
	THC

	平均
	0.63
	18.24
	12.45


②车库汽车尾气

此外，该项目宜昌市机电工程学校内设有1个11m×7.6m和1个17m×6m的地上车库，共有停车位10个，根据《社会区域类环评培训教材》中北京公共停车场的类比调查结果，单车位污染物排放量为：THC1.6g/h、CO3.8g/h、NOX0.25g/h；按每天运行8个小时计，则汽车尾气的排放总量为：THC0.13kg/d、CO0.30kg/d、NOX0.02kg/d。从以上分析结果看，项目运行期汽车尾气污染物排放量较小。

可以在主干道沿线种植一些乔灌结合的绿化带来吸收由于汽车运行带来的空气污染，降低主干道汽车对该区域的大气环境造成的影响。

 (3)餐饮油烟

该项目有5个学生食堂、2个餐厅和1个酒店。各设置6个基准灶头，按GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中表1“饮食单位的规模划分”的规定属大型饮食业单位。根据对有关统计资料的类比分析，炉灶所产生的餐饮油烟浓度在未采取净化措施加以治理的情况下，一般平均浓度约为14mg/m3。项目师生就餐（31320人次/餐，按师生人数的90%计）在校区内食堂、餐厅或酒店，产生餐饮油烟废气，根据类比调查，食用油消耗系数为7.0kg/(100人•d)（两餐），则项目建成后食用油日消耗量为2192kg，年消耗量为657.7t。烹饪过程中油的挥发损失约2.83%，则日产生油烟量为62.03kg，年产生油烟量为18.61t。
(4)污水处理站臭气

污水处理站主要的大气污染物为恶臭气体，恶臭的主要成分为硫化氢、氨、挥发酸和硫醇类等，通过调查类比同类污水处理站周围臭气的影响，确定该项目臭气主要来自调节池、酸化池和污泥池，其排放强度见表3-3。

表3-3 污水处理站污染物排放浓度

	项目
	调节池(mg/m3)
	酸化池(mg/m3)
	污泥池(mg/m3)

	NH3
	0.012
	0.603
	0.848

	H2S
	0.0003
	0.031
	0.046


3.2.2水污染源
该项目用水环节主要包括教职工和学生的生活用水、餐厅/食堂用水、教学楼/实训楼用水、澡堂用水、酒店用水和绿化及其它用水等。由于校区较大，各建筑物的功能不同，因此，根据建筑物的功能确定用水量和污水排放量。根据《建筑给水排水设计规范（GB 50015-2003）》和实际情况，确定各建筑物的给水定额，项目总的用水量和排水量见表3-4。

通过表3-4可以看出，项目新鲜水总用水量为6974m3/d，即209.21万m3/a；进入污水处理站的废水总量为5472 m3/d，即为164.17万m3/a，水平衡见图3-1。
表3-4  项目用水及排水情况统计表
	用水单元
	用水定额
	用水人数

（人次）
	用水量
	蒸发损失量
	排出量

	
	
	
	m3/d
	m3/a
	m3/d
	m3/a
	m3/d
	m3/a

	教学楼/实训楼
	10 L/人.d
	28050
	281
	84150
	56
	16830
	224
	67320

	学生宿舍
	150 L/人.d
	33000
	4950
	1485000
	990
	297000
	3960
	1188000

	食堂/餐厅
	15 L/人.次
	62640
	940
	282000
	188
	56400
	752
	225600

	澡堂
	100 L/人.次
	4714
	471
	141300
	94
	28188
	377
	113100

	教师/行政办公室
	30 L/人.d
	1800
	54
	16200
	11
	3240
	43
	12960

	图书馆
	5 L/人.次
	4950
	25
	7425
	5
	1485
	20
	5940

	酒店
	400 L/床.d
	300
	120
	36000
	24
	7200
	96
	28800

	绿化及其它用水
	-
	-
	133
	40000
	133
	40000
	0
	0

	合计
	-
	-
	6974
	2092075
	1501
	450343
	5472
	1641720



由前面水平衡分析可知，本项目排放废水主要包括教学/实训楼废水、学生宿舍废水、食堂/餐厅废水、澡堂废水、教师/行政办公室废水、图书馆废水、酒店废水等。主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS、动植物油和阴离子活性剂等。根据各类废水水量、污染物浓度、污染物量，计算出混合浓度，如下表3-5所示。

表3-5  废水污染物产生浓度和产生量
	污染物

污染源
	排水量

(m3/a)
	CODcr
	SS
	氨氮
	磷酸盐
	动植物油

	
	
	浓度

(mg/L)
	量

(t/a)
	浓度

(mg/L)
	量

(t/a)
	浓度

(mg/L)
	量

(t/a)
	浓度

(mg/L)
	量

(t/a)
	浓度

(mg/L)
	量

(t/a)

	教学楼/实训楼
	67320
	380
	25.58
	230
	15.48
	32
	2.15
	1.0
	0.067
	5
	0.34

	学生宿舍
	1188000
	320
	380.16
	170
	201.96
	35
	41.58
	1.8
	2.138
	20
	23.76

	食堂/餐厅
	225600
	1000
	225.6
	600
	135.36
	40
	9.02
	1.5
	0.338
	200
	45.12

	澡堂
	113100
	200
	22.62
	150
	16.97
	30
	3.39
	1.0
	0.113
	5
	0.57

	教师/行政办公室
	12960
	280
	3.63
	170
	2.2
	35
	0.45
	0.5
	0.006
	5
	0.06

	图书馆
	5940
	280
	1.66
	170
	1.01
	35
	0.21
	0.5
	0.003
	5
	0.03

	酒店
	28800
	380
	10.94
	200
	5.76
	35
	1.01
	1.8
	0.052
	200
	5.76

	混合污水
	1641720
	408
	670.19
	231
	378.74
	35
	57.81
	1.7
	2.72
	46
	75.64


对污水的处理方法，拟收集后进入校内自建的污水处理站进行处理，污水处理拟采用微动力处理工艺，该处理工艺对污水中的CODCr、SS、NH3-N、磷酸盐和动植物油的去除效率能够达到68%、90%、66%、50%和89%。处理后的废水CODCr为131mg/L，SS为23mg/L，氨氮为12mg/L，磷酸盐为0.9mg/L，动植物油为5mg/L，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准。
该项目废水及其主要污染物产生及排放情况见表3-6。
表3-6  废水及其主要污染物产生及排放情况表

	项目
	污水量(m3/a)
	排放方式
	污染物名称
	主要污染物产生及排放量
	治理措施

	
	
	
	
	治理前
	治理后
	

	
	
	
	
	产生浓度(mg/L)
	产生量(t/a)
	排放浓度(mg/L)
	排放量(t/a)
	

	混合污水
	164.17万
	间歇式
	CODcr
	408
	670.19
	131
	215.06
	采用微动力处理工艺

	
	
	
	SS
	231
	378.74
	23
	37.76
	

	
	
	
	氨氮
	35
	57.81
	12
	19.70
	

	
	
	
	磷酸盐
	1.7
	2.72
	0.9
	1.48
	

	
	
	
	动植物油
	46
	75.64
	5
	8.21
	


3.2.3噪声源
该项目投入运营后，主要噪声源为流动源和固定源两种。

流动源为汽车运行噪声和人群噪声。根据类比调查，单台汽车行驶噪声约61.6dB(A)，多辆汽车的累积噪声可达71dB(A)；汽车启动时，噪声为82dB(A)，鸣笛时，噪声可达85dB(A)。人群噪声取决于人群密度，一般人口密度为0.2人/m2时，人群的噪声级在73dB(A)左右，人口密度为1人/m2时，人群噪声级在75dB(A)左右，人口密度为2人/m2时，人群的噪声级在83dB(A)左右，人群噪声多产生于学生生活娱乐密度高的设施（餐厅、食堂、体育馆等）。

固定源主要为机械设备噪声，来源于空调、电梯、给排水系统的泵类和锅炉，源强声级为80-85dB(A)，但这些设备绝大部分位于室内或地下，故对外发散的声能有限。
以上各类设备若不采取适当的噪声治理措施，则会对周围声环境造成一定的影响。建设单位应采取有效的隔声、消声、吸声、减振等措施，使本项目校区边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类、2类和4类标准的要求。

3.2.4固体废物
项目建成投产后产生的主要固体废物包括以下几个方面：
（1）污泥

废水处理中产生大量污泥，经稳定化后，交与当地工业固废消纳场处置，根据计算，则污泥量为615t/a。

（2）生活垃圾

教学、办公、宿舍、商服中心和食堂等产生的生活垃圾主要为废纸、废塑料、食堂垃圾等，学生按每人每天产生1.0kg计算，年产生量为9900t。教职工按每人每天产生0.5kg计算，年产生量为270t，则生活垃圾总量为10170t/a。教学、办公、宿舍和商服中心产生的生活垃圾由位于每层楼道垃圾桶收集，厨余垃圾经专门容器收集，送至垃圾收集池，然后由环卫部门定时上门清运。
（3）锅炉炉渣和除尘器粉尘

    锅炉燃煤产生的炉渣和除尘器收集的粉尘，灰渣量的多少与燃料的灰分高低和锅炉燃烧方式有关，根据经验数据，可计算出灰渣总量为319t/a。

项目建成后，各主要固体废物的情况见表3-7。

表3-7 项目固体废物一览表
	污染源
	产生量(t/a)
	主要成分
	固废类别
	去向

	污泥
	615
	有机质
	一般固废
	交与当地工业固废消纳场处置

	生活垃圾
	10170
	废塑料、废纸等
	一般固废
	当地环卫部门清运

	
	
	厨余垃圾
	
	专门容器收集，当地环卫部门清运

	锅炉炉渣和除尘器粉尘
	319
	无机物
	一般固废
	外卖至砖厂回收利用

	合计
	11104
	-
	-
	-


3.2.5生态环境
（1）由于运营期污水的排放，土门河（项目排污口处及其至柏临河段）和柏临河（土门河入河口处至下游3公里）范围内污染物增加，对其中的水生生态和农业灌溉造成一定的影响。

（2）外来物种引进的影响

由于项目建成后基本上是一个人造生态系统，用引入的物种来代替现有的物种，引起外来物种的入侵问题。本项目应注意外来物种入侵对区域的生态影响，在引进国外新种之前，必须经防疫检疫后才能实施，以杜绝外来物种入侵，影响本地林木良种的繁衍环境。
（3）人工绿地代替原有果园、林地和旱地，将在一定程度上改变区域生态系统的部分生态因子，原农业景观、自然景观转为城镇景观、校园景观，对生态系统类型将产生较大的影响。
3.2.6社会环境
该项目运营期主要社会环境影响要素包括：

（1）该项目符合国家、省市大力发展职业教育的要求，对促进区域社会经济发展有长期的、积极的促进作用，使各学校实现最大限度的资源共享，为宜昌加快建设省域副中心城市提供有力的人才支撑。

（2）本项目的建设运营将为当地居民提供一定的就业机会，对提高当地民众的生产收入和生活水平均有长期的、积极的促进作用。

（3）学校人文景观和生态环境良好，风景优美，为周边居民提供健身、休闲场所。

3.2.7污染物排放情况汇总
综上分析，项目建成后污染物产排情况见表3-8。
表3-8 拟建项目污染物产排量汇总一览表

	类别
	污染物
	产生量
	削减量
	处理后排放量
	排放去向

	废水

(t/a)
	废水总量
	164.17万
	0
	164.17万
	由校内自建的污水处理站处理，达标后排入土门河，最后进入柏临河

	
	CODcr
	670.19
	455.13
	215.06
	

	
	SS
	378.74
	340.98
	37.76
	

	
	氨氮
	57.81
	38.11
	19.70
	

	
	磷酸盐
	2.72
	1.24
	1.48
	

	
	动植物油
	75.64
	67.43
	8.21
	

	废气

(t/a)
	烟尘
	57.64
	54.76
	2.88
	处理达标后

排入大气中

	
	SO2
	21.72
	4.36
	17.36
	

	
	油烟
	18.61
	16.48
	2.13
	

	
	NOx
	0.20
	0
	0.20
	排入大气中

	
	CO
	5.56
	0
	5.56
	

	固体废物

(t/a)
	污泥
	615
	615
	0
	交与当地工业固废消纳场处置

	
	生活垃圾
	10170
	10170
	0
	厨余垃圾经专门容器收集，其余由垃圾桶收集后，送至垃圾收集池，由当地环卫部门定时上门清运

	
	锅炉炉渣和除尘器粉尘
	319
	319
	0
	外卖至砖厂回收利用


4 结论与建议

4.1 评价结论

4.1.1产业政策的符合性
为加快转变经济发展方式，推动产业结构调整和优化升级，完善和发展现代产业体系，根据《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》（国发[2005]40号），国家发改委会同国务院有关部门对《产业结构调整指导目录（2005年本）》进行了修订，形成了《产业结构调整指导目录（2011年本）》。根据《促进产业结构调整暂行规定》：《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类项目组成。该项目符合第三十六条教育、文化、卫生、体育服务业中的“职业教育”的政策规定，属于鼓励类发展的项目。
4.1.2规划的符合性
项目选址于湖北省宜昌市夷陵区龙泉镇车站村，宜昌市住房和城市建设委员会土地利用报批手续正在申请核准之中。项目的建设符合宜昌市城市总体规划（2005-2020年）、宜昌市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、宜昌市十二五规划草案、宜昌市夷陵区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要和环境功能区划的要求。
4.1.3校址条件及环境可行性

项目校址位于湖北省宜昌市夷陵区龙泉镇车站村，交通方便。项目建成后，各污染物均系达标排放，对周围环境影响较小，经预测，项目的运营不会改变当地的大气、地表水、噪声功能区划。项目校区平面布置基本合理，项目建设的水源、电力等条件容易实现。外环境对本项目的影响主要为交通噪声和汽车尾气，本项目学生宿舍离道路较远，道路造成的噪声和汽车尾气对校内影响很小。拟选校址从环境保护的角度考虑可行的。
4.1.4区域环境质量现状

⑴环境空气：评价区内各监测点TSP、SO2、NO2均满足GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准的要求，表明项目所在地环境空气质量较好。
⑵声环境：校界周围各噪声监测点的噪声等效声级值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、2类和4a类标准的要求，区域声环境质量较好。
⑶地表水环境：本项目排污口附近，柏临河各监测断面的pH、CODCr、氨氮、BOD5、磷酸盐均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的Ⅲ类水体的标准限值。土门河河各监测断面的pH、CODCr、氨氮、BOD5、磷酸盐均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的Ⅳ类水体的标准限值。

4.1.5项目环境影响预测评价

项目在运营过程中对废水、废气、噪声和固体废物均采取了不同的污染防治措施，从本评价的环境影响预测结果可以看出：
⑴环境空气影响分析结果
根据估算模式预测结果，SO2最大一次落地浓度为49.440µg/m3，占标率为9.89%，对应的距离为228m；烟尘最大一次落地浓度为8.178µg/m3，占标率为0.91%，对应的距离为228m。估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，拟建项目对周围大气环境质量影响不大。拟建项目只要确保环保设施正常运行，尽量减少或避免非正常工况的发生，就能保障对大气环境的影响不大。
项目所在地的主导风向为北风，主要敏感目标均不位于主导风下风向，经过预测，污染物的最大落地浓度均低于相应标准。在确保环保设施正常运行下，对敏感目标的影响不大。
项目食堂、餐厅和酒店厨房应安装油烟净化系统，该净化系统的油烟处理效率需大于85%。其油烟经过油烟处理系统净化处理后，排放浓度可降至1.6mg/m3，年排放量2.13t/a，可以满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中大型规模标准即：油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3，净化设施最低去除效率为85%。
采取推荐模式中的大气环境防护距离模式计算污水处理站臭气（以NH3计算）的大气环境防护距离，本项目无超标点，不需设置卫生防护距离。
根据上述分析，在各种环保措施落实的前提下，项目实施后对当地大气环境无明显影响，不会改变现有大气环境质量现状。
⑵声环境影响预测结果

本项目建成运营后，在采取相应的噪声防护措施后，对学校周界噪声和周围敏感目标的昼间噪声级为46.3～62.5dB(A)，夜间为37.7～45.0dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准，不会对学校周围声环境和周围敏感目标造成明显的影响。
⑶水环境影响预测结果

在正常排放的情况下，土门河排污口下游各断面的CODCr均不大于16.60mg/L，均无超标现象；非正常排放情况下，排污口下游各段面的CODCr不大于23.44mg/L，也不存在超标现象，但是对土门河水质有影响，但是影响不大，能够满足其功能规划Ⅳ类水体要求。
在正常排放的情况下，土门河入柏临河口下游各断面的CODCr均不大于11.66mg/L，均无超标现象；非正常排放情况下，下游各段面的CODCr不大于13.30mg/L，也不存在超标现象，但是对柏临河水质有影响，但是影响不大，能够满足其功能规划Ⅲ类水体要求。
⑷固体废物影响预测结果

教学、办公、宿舍和商服中心产生的生活垃圾由位于每层楼道垃圾桶收集，厨余垃圾经专门容器收集，送至垃圾收集池，然后由环卫部门定时上门清运。污水处理污泥，经稳定化后，交与当地工业固废消纳场处置。锅炉燃煤产生的炉渣和除尘器收集的粉尘，外卖至砖厂回收利用。各种固体废物均得到有效的处置，故不会对周围环境造成大的影响。
4.1.6 污染防治措施评价

⑴大气防治措施

锅炉燃煤产生的烟尘和SO2，经除尘效率为95%和除硫效率为20%的水膜除尘器除尘后排放，排气筒高度25米。餐饮油烟安装油烟净化系统，该净化系统的油烟处理效率需大于85%。另外，项目应建1个直通屋顶并高出屋顶3m的烟道，且排气筒出口段的长度至少应有4.5倍直径的平直管段。拟采取的恶臭污染防治措施有：设置绿化隔离带，污泥脱水后要及时清运至污泥堆肥系统，减少污泥堆存。
⑵废水防治措施

对运营期污水的处理方法，拟收集后进入校内自建的污水处理站进行处理，污水处理拟采用微动力处理工艺，该处理工艺对污水中的CODCr、SS、NH3-N、磷酸盐和动植物油的去除效率能够达到68%、90%、66%、50%和89%。

⑶噪声防治措施
该项目主要噪声源为空调、电梯、给排水系统的泵类和锅炉等设备噪声。设备选型和布置上应满足如下要求：在校区的布局上，应把噪声较大的动力设施布置在远离外界敏感点和校内休息区和教学区；在满足需要的前提下，选用低噪声的设备和机械；加强噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大；将泵类置于地下或室内，锅炉置于锅炉房内；加强校区内的绿化；校区内禁止汽车鸣笛。
⑷固体废物处置

教学、办公、宿舍和商服中心产生的生活垃圾由位于每层楼道垃圾桶收集，厨余垃圾经专门容器收集，送至垃圾收集池，然后由环卫部门定时上门清运。污水处理污泥，经稳定化后，交与当地工业固废消纳场处置。锅炉燃煤产生的炉渣和除尘器收集的粉尘，外卖至砖厂回收利用。

所采用的污染治理措施是同类行业目前普遍采用的方法，其运行及管理技术是成熟可靠的，工程建投产后运营期各项环保措施可以达到预期的效果，项目废气、废水、噪声污染源均可实现达标排放，各种固体废物均得到有效的处置。因此本项目拟采用的环保措施是切实可行的。
4.1.7 清洁生产与总量控制

目前我国尚未发布与学校的清洁生产标准，根据行业特点，本项目将学生宿舍、教室、餐厅和公用工程的资源消耗作为清洁生产控制措施的重点，并采取清洁生产措施。

针对项目各污染源情况，在采取了有效的污染防治措施后，本项目各污染物排放均能达到相应环保标准要求。项目废水的总量控制建议指标值为：CODCr215.06t/a、氨氮19.70t/a；废气的总量控制指标值为：SO217.36t/a、烟尘2.88t/a；固体废物总量控制建议指标值为：0t/a。
项目建成投产后，建设单位应加强环境管理、污染物全面稳定达标排放，同时向宜昌市环保局申请污染物总量控制指标，以减少项目对周围环境的影响。

4.1.8 公众参与

采取网上公告的方法发布项目建设和环境影响评价信息，并发放调查表来收集公众对项目建设的意见。公众参与意见分析结果表明，公众对项目的建设总体上持赞成的态度，无反对意见。并且多数公众能关注项目可能会对当地群众的生产和生活造成不利影响，这表明广大公众都有较高的环境保护意识。调查中公众普遍要求建设单位必须采取环保措施对所产生的污染进行治理，确保污染物达标排放，防止事故性排放的发生。建设单位承诺全面落实环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，确保达标排放，最大限度地减轻对环境的影响。

在被调查的50人中，46人支持该项目建设，有4人持无所谓态度。可见许多人不关心项目建设，建设方需加强对周围群众的宣传。对公众提出的意见，建设单位与设计单位均非常重视，并承诺严格按照国家相关环保要求，做到达标排放和总量控制要求。

4.1.9工程环保投资及环境管理监测计划

⑴项目环境保护设施投资费用8214万元，占项目总投资137895.91万元的5.96%。
⑵工程应成立环保机构，负责运营期的环境管理、监测工作，解决环境纠纷；在营运阶段，应按本评价提出的环境管理、监测计划方案，搞好工程环保工作。环境监测业务可委托宜昌市环境监测站承担。
4.2对策及建议措施

⑴加强固体废物在校内堆存期间的环境管理。主要为生活垃圾堆放，不能随意露天堆放，防止随雨水进入地表水。

⑵加强对锅炉废气处理设施的监控管理，防止有害气体污染环境。
⑶加强本项目的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按本报告书中的要求认真落实环境监测计划；各排污口的设置和管理应按《湖北省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关规定执行。
⑷加强学校职工的安全教学和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本校的环境管理、验收、监督和检查工作。

⑸委托有资质的单位编制本项目的水土保持方案和地质勘测报告，以科学指导本项目的建设，防止水土流失和地质灾害。
4.3综合结论

综上所述，本项目符合国家相关产业政策，选址合理，清洁生产水平较高，污染防治措施可行，在认真落实本报告书提出的各项环境污染治理和环境管理措施后，污染物均能实现达标排放，对环境影响较小，因此，从环保角度看，本项目建设可行。
































































































长





江








431














94






































































































































排入污水处理站377








澡堂








5472











柏临河河





土门河





排入污水处理站20





990





25





5





图书馆





980





188





排入污水处理站752





食堂/餐厅





单位：m3/d





新鲜水





6974





133





133





绿化及其它用水





排入污水处理站96





120





24





酒店








54





11





排入污水处理站43





教师/行政办公室





4950





排入污水处理站3960





学生宿舍





281





56





排入污水处理站224





教学/实训楼





图3-1 项目水平衡图





40
































PAGE  
I

