
附3：
集中式生活饮用水水源地特定项目及分析方法
	序号
	监测项目
	拟用监测分析方法/仪器
	方  法  来  源

	1
	三氯甲烷
	HS-GC-MS法
	HJ 620-2011

	
	
	P&T-GC-MS法
	GB/T 5750.8-2006（附录A）

	
	
	
	《水和废水监测分析方法（第四版 增补版）》

	2
	四氯化碳
	HS-GC-MS法
	HJ 620-2011

	
	
	P&T-GC-MS法
	GB/T 5750.8-2006 （附录A）

	
	
	
	《水和废水监测分析方法（第四版 增补版）》

	3
	三氯乙烯
	HS-GC-MS法
	HJ 620-2011

	
	
	P&T-GC-MS法
	GB/T 5750.8-2006 （附录A）

	
	
	
	《水和废水监测分析方法（第四版 增补版）》

	4
	四氯乙烯
	HS-GC-MS法
	HJ 620-2011

	
	
	P&T-GC-MS法
	GB/T 5750.8-2006 （附录A）

	
	
	
	《水和废水监测分析方法（第四版 增补版）》

	5
	甲醛
	乙酰丙酮分光光度法
	HJ 601-2011

	6
	苯
	P&T-GC-MS法
	GB/T 5750.8-2006 （附录A）

	
	
	
	《水和废水监测分析方法（第四版 增补版）》

	7
	甲苯
	P&T-GC-MS法
	GB/T 5750.8-2006 （附录A）

	
	
	
	《水和废水监测分析方法（第四版 增补版）》

	8
	乙苯
	P&T-GC-MS法
	GB/T 5750.8-2006 （附录A）

	
	
	
	《水和废水监测分析方法（第四版 增补版）》

	9
	二甲苯
	P&T-GC-MS法
	GB/T 5750.8-2006 （附录A）

	
	
	
	《水和废水监测分析方法（第四版 增补版）》

	10
	苯乙烯
	P&T-GC-MS法
	GB/T 5750.8-2006 （附录A）

	
	
	
	《水和废水监测分析方法（第四版 增补版）》

	11
	异丙苯
	P&T-GC-MS法
	GB/T 5750.8-2006 （附录A）

	
	
	
	《水和废水监测分析方法（第四版 增补版）》

	12
	氯苯
	GC-ECD法
	HJ 621—2011

	
	
	P&T-GC-MS法
	GB/T 5750.8-2006 （附录A）

	
	
	
	《水和废水监测分析方法（第四版 增补版）》

	13
	1，2-二氯苯
	GC-ECD法
	HJ 621—2011

	
	
	P&T-GC-MS法
	GB/T 5750.8-2006 （附录A）

	
	
	
	《水和废水监测分析方法（第四版 增补版）》

	14
	1，4-二氯苯
	GC-ECD法
	HJ 621—2011

	
	
	P&T-GC-MS法
	GB/T 5750.8-2006 （附录A）

	
	
	
	《水和废水监测分析方法（第四版 增补版）》

	15
	三氯苯
	P&T-GC-MS法
	GB/T 5750.8-2006 （附录A）

	
	
	GC-ECD法
	HJ 621—2011

	16
	硝基苯
	GC-ECD法
	GB 13194-91

	
	
	GC-MS法
	《水和废水监测分析方法（第四版 增补版）》

	17
	二硝基苯
	GC-ECD法
	GB/T 5750.8-2006（31.1）

	
	
	
	《水和废水监测分析方法（第四版 增补版）》

	18 
	硝基氯苯
	GC-ECD法
	GB13194-91

	
	
	
	GB/T5750.8-2006（31.1）

	
	
	GC-MS法
	《水和废水监测分析方法（第四版 增补版）》

	19
	邻苯二甲酸二丁酯
	GC-MS法HPLC 法
	HJ/T 72-2001《水和废水监测分析方法

（第四版 增补版）

	
	
	HPLC 法GC-MS法
	HJ/T 72-2001《水和废水监测分析方法

（第四版 增补版）

	20
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯
	GC-MS法
	《水和废水监测分析方法（第四版 增补版）

	
	
	HPLC 法
	HJ/T 72-2001

	
	
	GC-FID法
	GB/T 5750.8-2006（12.1）

	21
	滴滴涕
	GC-MS法
	GB/T 5750.8-2006（附录B）

	
	
	GC-ECD法
	《水和废水监测分析方法（第四版 增补版）

	22
	林丹
	GC-MS法
	GB/T 5750.8-2006（附录B）

	
	
	GC-ECD法
	《水和废水监测分析方法（第四版 增补版）

	23
	阿特拉津
	HPLC法
	HJ 587-2010


	
	
	GC-MS法
	GB/T 5750.8-2006（附录B）

	
	
	GC-NPD法
	《水和废水监测分析方法（第四版 增补版）

	24
	苯并（a）芘
	HPLC法
	HJ 478-2009

	25
	钼
	无火焰原子吸收分光光度法
	GB/T 5750.6-2006（13.1）

	
	
	ICP-AES法
	GB/T 5750.6-2006（13.2）

	
	
	ICP-MS法
	GB/T 5750.6-2006（13.3）

	26
	钴
	无火焰原子吸收分光光度法
	GB/T 5750.6-2006（14.1）

	
	
	ICP-AES法
	GB/T 5750.6-2006（14.2）

	
	
	ICP-MS法
	GB/T 5750.6-2006（14.3）

	27
	铍
	铬菁R分光光度法
	HJ/T 58-2000

	
	
	石墨炉原子吸收分光光度法
	HJ/T 59-2000

	
	
	桑色素荧光分光光度法
	GB/T 5750.6-2006（20.1）

	
	
	ICP-AES法
	GB/T 5750.6-2006（20.4）

	
	
	ICP-MS法
	GB/T 5750.6-2006（20.5）

	28
	硼
	姜黄素分光光度法
	HJ/T 49-1999

	
	
	ICP-AES法
	GB/T 5750.5-2006（8.2）

	
	
	ICP-MS法
	GB/T 5750.5-2006（8.3）

	29
	锑
	氢化物原子荧光法
	GB/T 5750.6-2006（19.1）或《水和废水

监测分析方法（第四版增补版）》

	
	
	氢化物原子吸收分光光度法
	GB/T 5750.6-2006（19.2）

	
	
	ICP-MS法
	GB/T 5750.6-2006（19.4）

	30
	镍
	无火焰原子吸收分光光度法
	GB/T 5750.6-2006（15.1）

	
	
	ICP-MS法
	GB/T 5750.6-2006（15.3）

	31
	钡
	石墨炉原子吸收分光光度法
	HJ 602-2011或GB/T 5750.6-2006（16.1）

	
	
	ICP-AES法
	GB/T 5750.6-2006（16.2）或《水和废水

监测分析方法（第四版增补版）》

	
	
	ICP-MS法
	GB/T 5750.6-2006（16.3）

	
	
	铬酸盐间接分光光度法
	《水和废水监测分析方法（第四版增补版）》

	
	
	石墨炉原子吸收分光光度法
	GB/T 14673-1993或GB/ T 5750.6-2006（18.1）

	
	
	ICP-AES法
	GB T 5750.6-2006（18.2）或《水和废水监测分析方法（第四版增补版）》

	
	
	ICP-MS法
	GB/T 5750.6-2006 （18.3）

	32
	钒
	钽试剂（BPHA）萃取分光光度法
	GB15503-1995

	
	
	石墨炉原子吸收分光光度法
	GB/T 14673-1993或GB/ T 5750.6-2006（18.1）

	
	
	ICP-AES法
	GB T 5750.6-2006（18.2）或《水和废水

监测分析方法（第四版增补版）》

	
	
	ICP-MS法
	GB/ T 5750.6-2006 （18.3）

	33
	铊
	无火焰原子吸收分光光度法
	GB/T 5750.6-2006（21.1）

	
	
	ICP-MS法
	GB/T 5750.6-2006（21.3）


— 5 —

